| 机电一体化·相关参数一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井式供料单元 |  |  |  |  |  | 变频器参数设置表 |  |  |
| 传感器 |  |  | 执行器 |  |  | 恢复出厂设置 |  |  |
| CH□ | 检测1 | 退到位检测 | CH□ | 控制1 | 推料气缸推出 | P0010=30出厂设置 |  |  |
|  | 检测2 | 推到位检测 |  |  |  | P970=1参数自动复位成缺省设置 |  |  |
|  | 检测3 | 料井检测 |  |  |  | 变频器参数设置 |  |  |
| 皮带传送及检测单元 |  |  |  |  |  | P0003=2访问级别 |  |  |
| 传感器 |  |  | 执行器 |  |  | P0700=2端子启动 |  |  |
| CH□ | 检测1 | 电感传感器 | CH□ | 控制1 | 气缸1（电感） | P0701=1数字量输入 |  |  |
|  | 检测2 | 电容传感器 |  | 控制2 | 气缸2（电容） | P1000=3固定频率设置 |  |  |
|  | 检测3 | 颜色传感器 |  | 控制3 | 气缸3（颜色） | P1001=30固定频率 |  |  |
|  | 检测4 | 光电传感器 |  |  |  | P1120=10上坡时间 |  |  |
| 行走机械手及平面仓库单元 |  |  |  |  |  | P1121=10下坡时间 |  |  |
| 传感器 |  |  | 执行器 |  |  | 变频器硬件接线 |  |  |
| CH□ | 检测1 | 旋转编码器A相 | CH□ | 控制1 | 机械手旋转1 | 变频器启动 |  | 端子5 |
|  | 检测2 | 旋转编码器B相 |  | 控制2 | 机械手旋转2 | 皮带正转 |  | 端子5、端子8 |
|  | 检测3 | 原点限位 |  | 控制3 | 机械手下降 | 皮带反转 |  | 端子5、端子6、端子8 |
|  | 检测4 | 终点限位 |  | 控制4 | 机械手加紧 |  |  |  |
|  | 检测5 | 手臂旋转右限位 |  | 控制5 | 机械手离开原点 | 高速计数器 |  |  |
|  | 检测6 | 手臂旋转左限位 |  | 控制6 | 机械手靠近原点 | A相 | 检测1 |  |
|  | 检测7 | 平面库1检测 |  |  |  | B相 | 检测2 |  |
|  | 检测8 | 平面库2检测 |  |  |  | 复位 | 检测3 |  |
| 钻孔单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传感器 |  |  | 执行器 |  |  | S7-200PLC参数 |  |  |
| CH□ | 检测1 | X轴右限位 | CH□ | 控制1 | CP1 | 接口 |  | PC/PPI cable(USB) |
|  | 检测2 | X轴左限位 |  | 控制2 | DIR1 | 协议 |  | PPI |
|  | 检测3 | Y轴后限位 |  | 控制3 | CP2 | 编程软件 |  | STEP7/MicroWIN |
|  | 检测4 | Y轴前限位 |  | 控制4 | DIR2 | 输入输出保护 |  | 光电隔离电路 |
|  | 检测5 | 气缸原点检测 |  | 控制5 | 工作台夹紧 | PLC输出接口类型 |  | 晶体管集电极型输出 |
|  |  |  |  | 控制6 | 钻下降 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制7 | 钻运行 | 注 意 事 项 |  |  |
| 转盘单元 |  |  |  |  |  | 1、需穿戴保护工作服操作设备。 |  |  |
| 传感器 |  |  | 执行器 |  |  | 2、所有电气回路安装与改动必须在断电状 态下进行。 |  |  |
| CH□ | 检测1 | 转盘原点 | CH□ | 控制1 | 转盘CP |  |  |  |
|  | 检测2 | 料块检测 |  | 控制2 | 转盘DIR | 3、S7-226CN晶体管集电极型输出PLC为正电 进，正电出。 |  |  |
|  | 检测3 | 料块芯检测 |  | 控制3 | 工件固定气缸 |  |  |  |
|  | 检测4 | 料芯井料芯检测 |  | 控制4 | 料块推出气缸 | 4、通电前需检查线路是否有误，不允许出 现短路，正负极错接等情况。 |  |  |
|  | 检测5 | 料块固定 |  | 控制5 | 压料柱气缸 |  |  |  |
|  | 检测6 | 压料柱回位 |  |  |  | 中国天津职业技能公共实训中心现代控制技术实训中心 2016年06月01日 |  |  |
|  | 检测7 | 压料柱到位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测8 | 临时库位 |  |  |  |  |  |  |